IMMERGAS REST API v.2.0

ОПИСАНИЕ IMMERGAS REST API v2.0
Получение и установка значений параметров производятся посредством GET запросов для M2M, отправляемых устройству либо средствами html страницы для пользовательской визуализации.
Ответ устройства для M2M устройств выводится в формате JSON, для пользовательского отображения – в формате HTML.
1. Идентификация изделия (полное описание)
Запрос: http://ip_address/get/m2m/deviceDescription?hash=HASH
Здесь и далее HASH – это дайджест MD5 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя (по умолчанию, пароль – admin, HASH=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3)
Ответ: {"categry":"automation_basic","author":"IMMERGAS","moduleName":"Immergas MODUS","source":"","firmwareVersion":"1.97.24","apiVersion":"3.0","device":{"id":15997298,"macAP":"08:D1:F9:72:19:F5","macSTA":"08:D1:F9:72:19:F4","ip":"192.168.250.139","connection":"WiFi","MQQT_client":"disabled","MQQT_dns_ip":"192.168.201.104:1884","MQQT_broker":"disconnected"},"errorRequest":"ok"}

Ответ содержит информацию:

· категорию устройства (category);

· наименование производителя (author);

· сайт производителя (homepage);

· наименование модуля (moduleName);
· ссылка на устройство на сайте производителя (source);
· версия программного обеспечения устройства (firmwareVersion);

· версия используемого API (apiVersion);
· общее описание (device):
· идентификационный номер (id);

· MAC адрес в режиме точки доступа (Access Point, WiFi Router) для WiFi устройств (macAP);
· MAC адрес в режиме клиента (macSTA);
· MAC адрес Ethernet (macETH);
· полученный IP адрес от сервера или роутера (ip);
· статус MQTT-клиента («MQQT_client») – включен или выключен;

· статус подключения к MQTT-брокеру;

· адрес MQTT брокера.
· наличие и количество входов устройства (inputs):
· аналоговые (analog);
· цифровые (digital);
· 1Wire (oneWire);

· UART (uart);
· SPI (spi);
· I2C (i2c);
· CAN (can);
· специфические входы, которые могут работать по какому-либо протоколу (например, Modbus, OpenTherm и др.), и может содержать в себе любое количество параметров и их значений (specific).
· наличие и количество выходов устройства (outputs):

· релейные (rele);
· цифровые КМОП (digitalCMOS);
· открытый коллектор (opendrain);

· UART (uart);
· SPI (spi);
· I2C (i2c);
· CAN (can);
· специфические выходы, которые могут работать по какому-либо протоколу (например, Modbus, OpenTherm и др.), и могут содержать в себе любое количество параметров и их значений (specific).
· код ошибки устройства. (0 – отсутствие ошибок)

2. Чтение параметров входов/выходов
a. Опрос входов

Запрос: http://ip_address/get/m2m/inputs?type=input_type&number=num_of_input_channel&hash=HASH
· input_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (analog, digital, oneWire, uart, spi, i2c, can, specific);

· num_of_input_channel – номер входа (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1) или ‘All’ для запроса информации сразу по всем входам данного типа;
· HASH – дайджест MD5 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя (по умолчанию, пароль – admin, HASH=21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3).
Например, http://ip_address/get/m2m/inputs?type=oneWire&number=0&hash= HASH
Ответ: { "inputs": { "type": "oneWire", "total_numbers": 1, "data": [ { "number": 0, "value": 25.8, "error_ch": 0 } ] }, "error_device": 0}
Данный ответ содержит информацию: тип запроса – входы ("inputs"), тип канала ("type") – oneWire, общее количество поддерживаемых каналов данного типа – ("total_numbers"), а также данные ("data") и код ошибки устройства ("error_device").
В поле "data" содержится информация о номере канала ("number") и его значение ("value"), а также код ошибки канала ("error_ch")
.

Для запроса данных с префиксом All (например, http://ip_address/get/m2m/inputs?type=analog&number=All) в ответе будет содержаться информация по всем доступным каналам данного типа.
В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан input_type или num_of_input_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.
Code:
· 1 – указан несуществующий в API тип канала input_type;
· 2 – попытка считать/записать данные с существующего в API, но с неподдерживаемого устройством типа канала;
· 3 – неверно указан номер канала (больше максимального, отрицательное значение и т.п.) num_of_input_channel;
· 4 – несуществующий параметр для установки значения; 
· 5 – попытка установить (записать) значение в параметр, определенный как «Только чтение (Read only)»;
· 6 – неверный HASH
Значения цифровых входов могут принимать значения: 0 или 1.
При запросе данных специфического входа, при его наличии, в ответе выводятся все параметры и их значения.

Запрос: http://ip_address/get/m2m/inputs?type=specific&number=0&hash=HASH
Ответ: {"isConnected":true,"MobAppOn":true,"BoilerStatus":{"isFault":false,"isFlameOn":true,"isCH1Active":true,"isCH2Active":false,"isDHWActive":false,"faultCode":0,"readonly":true},"BoilerData":{"BoilerTemperature":40.5,"CHTemperatureStptMIN":41,"CHTemperatureStptMAX":80,"DHWTemperature":44.59766,"DHWTemperatureStptMIN":20,"DHWTemperatureStptMAX":60,"ReturnTemperature":65535,"OutsideTemperature":26.89844,"Modulation":100,"Pressure":3.007813,"readonly":true},"BoilerSetpoints":{"DHWTemperature":20,"CHTemperature":40,"RoomTemperature":20,"readonly":false},"Rele":{"value":false,"readonly":false},"Sensors":{"ntc10k":{"value":-127,"error":1,"readonly":true},"API_MQTT":{"value":0,"readonly":false},"TS_Room":{"value":0,"readonly":true}},"regim":{"Cntrl":"Opentherm","TStype":"Internal","Type":"Room","Sensor":"NTC10k","Season":"Winter","readonly":true},"device":{"id":15997298,"MAC":"08:D1:F9:72:19:F4","FWver":"1.97.24","WiFiSSID":"NEVOTONWIFI","WiFiCh":8,"WiFiRSSI":-49,"WiFiIP":"192.168.250.139","readonly":true},"Uptime":{"months":0,"days":3,"hours":0,"minutes":33,"readonly":true},"errorRequest":"ok"}

Описание параметров и используемого протокола для специфических входов указано в инструкции на конкретное устройство. 

b. Опрос выходов

Запрос: http://ip_address/get/m2m/outputs?type=output_type&number=num_of_output_channel&hash=HASH
· output_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (rele, digitalCMOS, opendrain, uart, spi, i2c, can, specific);

· num_of_output_channel – номер выхода (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1) или ‘All’ для запроса информации сразу по всем выходам данного типа;
· HASH – дайджест MD5 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.
Например, http://ip_address/get/m2m/outputs?type=rele&number=All&hash=HASH
Ответ: { "outputs": { "type": "rele", "total_numbers": 2, "data": [ { "number": 0, "value": 1, "error_ch": 0 }, { "number": 1, "value": 0, "error_ch": 0 } ] }, "error_device": 0 }

Данный ответ содержит информацию о типе запроса – выходы ("outputs"), типе канала ("type") – rele, общее количество поддерживаемых каналов данного типа – ("total_numbers"), данные ("data"), а также код ошибки устройства ("error_device").
В поле "data" содержится информация о номере канала ("number") и его значение ("value"), а также код ошибки канала ("error_ch").
Для запроса данных с префиксом All, как и для случая запроса входов, в ответе будет содержаться информация по всем доступным каналам данного типа.
В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан output_type или num_of_output_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.
Значения цифровых выходов могут принимать значения: 0 или 1.

При запросе данных специфического выхода, при его наличии, в ответе выводятся все параметры данного входа (или выходов для случая запроса All) и их значения.
3. Установка значений параметров выхода
Запрос: http://ip_address/set/m2m/outputs?type=output_type&number=num_of_output_channel&[sp_name=name_specific_parameter]&value=channel_value&hash=HASH
· output_type – тип канала, значение по которому необходимо получить (rele, digitalCMOS, opendrain, uart, spi, i2c, can, specific);
· num_of_output_channel – номер выхода (0, 1…количество каналов данного типа устройства-1);
· name_specific_parameter: имя параметра для специфического канала, при его наличии (опционально);
· value: значение параметра;
· HASH – дайджест MD5 алгоритма криптографического хеширования, входным сообщением которого является пароль пользователя.
Например, http://ip_address/set/m2m/outputs?type=rele&number=0&value=1&hash=HASH
Ответ: { "outputs": { "type": "rele", "number": 0, "value": 1, "error_ch": 0 }, "error_device": 0 }
Данный ответ содержит информацию о типе запроса – выходы ("outputs"), типе канала ("type") – rele, установленное значение (value), а также код ошибки канала ("error_ch") и код ошибки устройства ("error_device").
В случае, если осуществлен неверный запрос (неверно указан output_type или num_of_output_channel), то будет возвращен ответ в виде ошибки запроса данных (ошибка API): { "error_api": code, "error_device": code_2 }.
Значения цифровых выходов могут принимать значения: 0 или 1.
4. Запрос списка специфических параметров
Для устройств, в которых есть специфические каналы (вход или выход), можно вывести список всех параметров, с указанием на чтение или запись значений (get/set).
Запрос: http://ip_address/help/specific.html
Ответ: html страница со списком параметров по всем specific-каналам.
Так, например, для устройства, BCG-1.0.2-WF, результат запроса будет выглядеть следующим образом (упрощенно, без графики и css таблиц):

Specific inputs/outputs:

	Status
	Read
	get

	ControlSetpoint
	Read
	get

	RemoteCommand
	Read
	get

	FaultCode
	Read
	get

	RemoteParameters
	Read
	get

	SetPointOverride
	Read/Write
	get/set

	MaxModulationLevel
	Read
	get

	RoomSetPoint
	Read
	get

	ModulationLevel
	Read
	get

	WaterPressureCH
	Read
	get

	DayTime
	Read
	get

	BoilerWaterTemperature
	Read
	get

	OutsideTemperature
	Read
	get

	ReturnTemperature
	Read
	get

	DHWsetp
	Read
	get

	maxCHsetp
	Read
	get

	DHWSetPoint
	Read
	get

	maxCHSetPoint
	Read
	get

	RemoteFunctions
	Read
	get


По тем параметрам, где указано Write (set) возможна запись значений по запросу п. 3.

В случае если устройство не поддерживает специфических каналов, то результатом запроса будет надпись:

«Ваше устройство не поддерживает ‘specific’ тип канала»
5. Начальная страница, несуществующий запрос к устройству
При вводе ip-адреса устройства, а также при несуществующем запросе к устройству отобразится html-страница с подсказкой пользователю по используемому API.
Запрос: http://ip_address или http://ip_address/index.html
Ответ: html-страница
6. Пользовательский интерфейс
В устройстве, кроме M2M JSON запросов, реализована возможность отображения и установки значений каналов в пользовательском интерфейсе, в виде html-страницы.

Запрос: http://ip_address/human

Ответ: html-страница
� . Список возможных ошибок устройства представлен в описании на конкретное изделие.


� Список возможных ошибок канала представлен в описании на конкретное изделие.


� Список возможных параметров и значений представлен в описании на конкретное изделие.





